淮南联合大学东教学楼教师休息室升级改造项目

电子竞价明细表

*本次项目预算控制价格：29875.88元 （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮南联合大学东教学楼教师休息室升级改造项目 | 1、墙面，工程量：74.63m2做法：①涂刷内墙乳胶漆（A级）②涂饰环保内墙底漆③满批腻子两遍④基层墙面腻子铲除； 2、顶棚，工程量：72.2m2。做法：①现浇钢筋混凝土楼板②龙骨吸顶吊件,间距<1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定③C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400④C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接⑤耐水耐火双层纸面石膏板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15⑥2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平⑦白色无机涂料两遍（A级） 3、护窗栏杆，更换为不锈钢护窗栏杆，高700mm，长8750mm,做法详见22J403-1,PB37型。 4、窗帘更换，高2500mm,宽8750mm。 5、入户门更换为静音门，2樘，宽1000mm，高2700mm。 6、插座更换10个，增加网线插座2个，双联开关2个。 7、吸顶灯，工程量：16盏，做法：1、吸顶灯安装2、规格：28W吸顶灯3、原有灯、电风扇拆除。 8、所有墙面明线改为暗敷、含所有电线、网线拆除和安装，1项。 | 1项 |  |  |
| 其他要求：1、具体规格参数详见工程量清单。 2、工期：10天。质保期：竣工验收合格后2年。 |  |  |  |  |  |
| *合计人民币大写： |  |  |  | *合计： |  |

报价要求：

1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

4、总质量标准：各项货物质量标准、技术标准和施工标准等应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

5、所提供的产品制造标准、安装标准及技术规范、采用的各种配件和材料、技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

6、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

7、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

8、所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

9、报价人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务全部费用。中标人必须确保整体通过招标人或上级主管部门（如有）验收,如发生相关费用由中标人承担。

10、招标人所列工程量清单仅为估算，报价人应自行踏勘项目实施现场，充分了解项目实际情况（包括周边环境等情况），报价时充分考虑项目的完整性。如报价人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项错项、或中标后无法完工的、或完工后不能投入使用的，招标人不予验收，中标人已完成部分的工程量及费用由中标人自行承担，招标人不进行任何补贴和赔偿，中标人自行承担一切后果。

11、项目竣工验收合格后，经第三方造价咨询单位审核，按审定后的工程量的100%付款。付款前需缴纳审定金额的3%作为质保金，待质保期满后无质量问题并扣除应扣部分后一次性退回质保金（无息）。

12、报价材料要求：上传加盖公章的电子竞价资料，上传加盖公章的营业执照复印件，上传加盖公章的供货承诺书。

13、项目联系人：祁主席   13909649754

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的货物质量标准、技术标准和施工标准等完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格、商品规格技术参数及相关方案标准一经确认成交不再更改。

报价单位：    (加盖公章)

法人代表：  .         联系方式：

授权委托人：           联系方式：

年  月   日

★★★★★供应商请仔细阅读★★★★★

电子竞价项目操作流程及注意事项

- 供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。

详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html

- 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。

★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。

- ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。

- 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），分项报价（单价）合计与总价不一致时以总价为准，并在签订合同时修正分项报价。

- 影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见，否则评审为无效报价单。